This is the model from our spice lib.

SUBCKT TL431 7 6 11

*             K A FDBK

.MODEL DCLAMP D (IS=13.5N RS=25M N=1.59

+ CJO=45P VJ=.75 M=.302 TT=50.4N BV=34V IBV=1MA)

*V1 1 6 2.495 ; used for fixed reference, replaced with EB1 Limiter

EB1 1 6 Value = { IF ( V(7,6)> 2.495, 2.495, V(7,6) ) }

R1 6 2 15.6

C1 2 6 .5U

R2 2 3 100

C2 3 4 .08U

R3 4 6 10

G2 6 8 3 6 1.73

D1 5 8 DCLAMP

D2 7 8 DCLAMP

V4 5 6 2

G1 6 2 1 11 0.11

.ENDS

This is the model from the Intusoft Lib

7 6 11

*             K A FDBK

.MODEL DCLAMP D (IS=13.5N RS=25M N=1.59

+ CJO=45P VJ=.75 M=.302 TT=50.4N BV=34V IBV=1MA)

*V1 1 6 2.495 ; used for fixed reference, replaced with B1 Limiter

B1 1 6 V=V(7,6) > 2.495 ? 2.495 : V(7,6)

R1 6 2 15.6

C1 2 6 .5U

R2 2 3 100

C2 3 4 .08U

R3 4 6 10

G2 6 8 3 6 1.73

D1 5 8 DCLAMP

D2 7 8 DCLAMP

V4 5 6 2

G1 6 2 1 11 0.11

.ENDS